|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.04  Программная инженерия

# Отчет

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

Название:

# Изучение принципов работы микропроцессорного ядра RISC-V

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7-52Б |  |  | И.С. Климов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | А.Ю. Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Содержание

Введение	3

1.	Теоретическая часть	4

1.1.	Архитектура набора команд RV32I	4

1.2.	Микроархитектура	5

2.	Практическая часть	7

2.1.	Задание 1	7

2.2.	Задание 2	10

2.3.	Задание 3	10

2.4.	Задание 4	11

2.5.	Задание 5	12

Вывод	16

Введение

Цель работы – ознакомление с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров, а также знакомство с принципами проектирования и верификации сложных цифровых устройств с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и ПЛИС. Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- познакомиться с набором команд RV32I;

- познакомиться с основными принципами работы ядра Taiga: изучить операции, выполняемые на каждой стадии обработки команд;

- на основе полученных знаний проанализировать ход выполнения программы и при возможности оптимизировать ее.

- Теоретическая часть

Ниже будут представлены теоретические сведения об архитектуре набора команд RV32I и микроархитектуре, используемой в лабораторной работе.

  - Архитектура набора команд RV32I

RISC-V является открытым современным набором команд, который может использоваться для построения как микроконтроллеров, так и высокопроизводительных микропроцессоров. В связи с такой широкой областью применения в систему команд введена вариативность. Таким образом, термин RISC-V фактически является названием для семейства различных систем команд, которые строятся вокруг базового набора команд, путем внесения в него различных расширений.

В данной работе исследуется набор команд RV32I, который включает в себя основные команды 32-битной целочисленной арифметики кроме умножения и деления. В рамках данного набора команд мы не будем рассматривать системные команды, связанные с таймерами, системными регистрами, управлением привилегиями, прерываниями и исключениями.

Набор команд RV32I предполагает использование 32 регистров общего назначения x0-x31 размером в 32 бита каждый и регистр pc, хранящего адрес следующей команды. Все регистры общего назначения равноправны, в любой команде могут использоваться любые из регистров. Регистр pc не может использоваться в командах.

Архитектура RV32I предполагает плоское линейное 32-х битное адресное пространство. Минимальной адресуемой единицей информации является 1 байт. Используется порядок байтов от младшего к старшему (Little Endian), то есть, младший байт 32-х битного слова находится по младшему адресу (по смещению 0). Отсутствует разделение на адресные пространства команд, данных и ввода-вывода. Распределение областей памяти между различными устройствами (ОЗУ, ПЗУ, устройства ввода / вывода) определяется реализацией.

  - Микроархитектура

В лабораторной работе рассматривается система, состоящая из вычислительного ядра Taiga и локальной памяти, реализованной с помощью блочной памяти ПЛИС. Команды и данные находятся в едином адресном пространстве. Дешифратор адресов настроен таким образом, что блок памяти ПЛИС отображается в адресное пространство RISC-V с адреса 0x80000000. Память ПЛИС имеет фиксированную задержку доступа в 1 такт, в связи с чем отпадает необходимость в кеш-памяти.

Taiga является конвейерным микропроцессором с элементами суперскалярности. При конвейерной организации микропроцессора различные команды одновременно проходят различные стадии своей обработки. Конвейер Taiga насчитывает 4 стадии:

- Выборка (F) — cтадия, на которой команда извлекается из ПК. Выполняется в блоке выборки.

- Диспетчеризация (ID) — стадия, на которой происходит запись команды в очередь команд для декодирования. Выполняется в блоке управления метаданными.

- Декодирование и планирование на выполнение (D) — стадия на которой происходит определение типа и полей команды и определение вычислительного блока, способного ее исполнить. Выполняется в блоке декодирования и планирования на выполнение.

- Выполнение (AL, M1..M3, в зависимости от исполнительного блока) — стадия, на которой команда передается в блок выполнения.

"Ширина" конвейера Taiga равна 1 для всех стадий, кроме стадии выполнения. В лучшем случае, каждая стадия конвейера выполняется за один такт. В состав рассматриваемой конфигурации Taiga входит 3 блока выполнения команд:

- арифметико-логическое устройство (АЛУ);

- блок доступа к памяти (LSU);

- блок ветвлений.

АЛУ и блок ветвлений выполняют команды за 1 такт, LSU — минимум за 3.

На рисунке 1.1 приведена структурная схема ядра Taiga.

Рисунок 1.1 – обобщенная структурная схема ядра Taiga.

- Практическая часть

Далее представлен ход выполнения лабораторной работы.

  - Задание 1

На листинге 2.1 представлен код исходной программы.

Листинг 2.1 – исходный код программы

.section .text

.globl _start;

len = 8 #Размер массива

enroll = 2 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:

la x1, _x

addi x20, x1, elem_sz*len #Адрес последнего элемента

lp:

lw x2, 0(x1)

lw x3, 4(x1)

addi x1, x1, elem_sz*enroll

add x31, x31, x2 #!

add x31, x31, x3

bne x1, x20, lp

addi x31, x31, 1

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

На листинге 2.2 представлен дизассемблированный код исходной программы.

Листинг 2.2 – дизассемблированный код исходной программы

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00000097                auipc   x1,0x0

80000004:       02c08093                addi    x1,x1,44 # 8000002c <_x>

80000008:       02008a13                addi    x20,x1,32

8000000c <lp>:

8000000c:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000010:       0040a183                lw      x3,4(x1)

80000014:       00808093                addi    x1,x1,8

80000018:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

8000001c:       003f8fb3                add     x31,x31,x3

80000020:       ff4096e3                bne     x1,x20,8000000c <lp>

80000024:       001f8f93                addi    x31,x31,1

80000028 <lp2>:

80000028:       0000006f                jal     x0,80000028 <lp2>

Disassembly of section .data:

8000002c <_x>:

8000002c:       0001                    c.addi  x0,0

8000002e:       0000                    unimp

80000030:       0002                    0x2

80000032:       0000                    unimp

80000034:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <enroll-0x2>

80000038:       0004                    c.addi4spn      x9,x2,0

8000003a:       0000                    unimp

8000003c:       0005                    c.addi  x0,1

8000003e:       0000                    unimp

80000040:       0006                    0x6

80000042:       0000                    unimp

80000044:       00000007                0x7

80000048:       0008                    c.addi4spn      x10,x2,0

На листинге 2.3 представлен псевдокод на языке С эквивалентной программы.

Листинг 2.3 – псевдокод на языке С

#define len 8

#define enroll 2

#define elem_sz 4

int _x[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };

void _start() {

int *x1 = _x;

int *x20 = x1 + len;

int x2, x3, x31 ;

do {

x2 = x1[0];

x3 = x1[1];

x1 += enroll;

x31 += x2;

x31 += x3;

} while (x1 != x20);

x31++;

while (1) {}

}

В результате выполнения в регистре x31 будет находиться инкрементированная сумма элементов массива, равная 37.

  - Задание 2

В соответствии вариантом 8 получим временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с адресом 80000028, 1-я итерация, которая представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – временная диаграмма выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды

  - Задание 3

В соответствии с вариантом 8 получим временную диаграмму выполнения стадии декодирования и планирования на выполнение команды с адресом 80000034, 1-я итерация, которая представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – временная диаграмма выполнения стадии декодирования и планирования на выполнение команды

  - Задание 4

В соответствии с вариантом 8 получим временную диаграмму выполнения стадии выполнения команды с адресом 8000001с, 1-я итерация, которая представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - диаграмма, соответствующая этапу выполнения

  - Задание 5

На рисунках 2.4 – 2.6 показаны временные диаграммы сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!.

Рисунок 2.4 – диаграмма, соответствующая этапам выборки и диспетчеризации команды, обозначенной в тексте программы символом #!

Рисунок 2.5 – диаграмма, соответствующая этапам декодирования и планирования команды, обозначенной в тексте программы символом #!

Рисунок 2.6 – диаграмма, соответствующая этапу выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!

Результат выполнения программы сохранен в регистр x31. Как и было рассчитано теоретически, в момент окончания работы в нем хранится значение 0x25 (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 — Результат выполнения программы

Далее необходимо проанализировать диаграмму и заполнить трассу выполнения программы. На рисунке 2.8 приведена заполненная трасса.

Рисунок 4.5 — Трасса работы программы

Можно заметить, что при данной реализации конфликтов не наблюдается, из чего можно сделать вывод, что программа уже является оптимизированной.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была достигнута главная цель, которая заключалась в ознакомлении с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров. При этом были решены поставленные задачи.

В результате анализа программы варианта 8 не было обнаружено конфликтов. То есть программа уже является оптимизированным вариантом.